Министерство образования и науки Российской Федерации

Севастопольский государственный университет

Институт информационных технологий и управления в технических системах

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ

Выполнил:

ст. гр. ИС-22

Воронин И.Ю.

Проверил:

Кудрявченко И. В.

Севастополь

2015

- Цель работы

Изучение особенностей функционирования, построения комбинационных

схем (КС), а также приобретение практических навыков их проектирования,

исследования и компьютерного моделирования.

.

- Схемы лабораторной установки и исследуемой цепи

Общая схема лабораторной установки для исследования КС приведена на рисунке 1, где н – вход усилителя нижнего луча осциллографа; в – вход усилителя верхнего луча осциллографа; x1, x2,…, хМ – входы; y1…ym – выход исследуемого устройства.

| Схема | Частота следования импульса, МГц |  | Параметры выходного сигнала (выход y) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход x1 | Вход x2 | Um(B) | tи(мкс) |
| б) | 1 | 2 | 1,5 | 0,1 |

Рисунок 2 – Исследуемая схема

- Ход работы

В результате исследования ЛЭ (рис.2) получаем такую осциллограмму (рис.3):

Рисунок 3 - График задержки выходного сигнала

Выполнение компьютерного моделирования

Исследуем данные элементы в различных базисах. Исследуем логические выражения, заданные по варианту. Проведем исследования логических функций, заданных по варианту.

1.1. Исследование элементов И,  ИЛИ,  И-НЕ,  ИЛИ-НЕ, НЕ (подсоединение к земле дает значение 0, а к батарее значение 1).

И

| х1 | x2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

ИЛИ

| x1 | x2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

И-НЕ(ШТРИХ ШЕФФЕРА)

| x1 | x2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

ИЛИ-НЕ(СТРЕЛКА ПИРСА)

| x1 | x2 | У |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

НЕ

| Х | У |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

1.2. Исследование элементов И,  ИЛИ,  И-НЕ,  ИЛИ-НЕ, НЕ в базисе И-НЕ.

И

ИЛИ

И-НЕ

ИЛИ-НЕ

НЕ

1.3. Элемент "Исключающее ИЛИ"(неравнозначность)

F=А'В+АВ'

В базисе разнородных элементов

В базисе И-НЕ

1.4. Элемент равнозначности

F=A'В'+AB

В базисе разнородных элементов

В базисе И-НЕ

- Исследование логического выражения

Y4= А'В'С'D + A'BC'D + AB'CD + А'ВCD'

Y4=A'C'D+A'BCD'+AB'CD(минимизированная форма)

В базисе разнородных элементов

В базисе И-НЕ

А

Карта Карно

B

| 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| C 0 | 0 | 0 | 1 |
| D 1 | 1 | 0 | 0 |

5. Исследование элементов И,  ИЛИ,  И-НЕ,  ИЛИ-НЕ, НЕ построенных на основе элемента 2И-НЕ.

И

ИЛИ

И-НЕ

ИЛИ-НЕ

НЕ

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения работы были исследованы логические элементы,

реализующие операции И, НЕ, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Для них были составлены таблицы истинности и схемы в базисе И-НЕ. Также были рассмотрены элементы равнозначности и неравнозначности, для них была получена формула двух переменных, таблица истинности и с помощью логического преобразователя были построены их схемы в базисе с разнородными элементами и в базисе И-НЕ.